Физика

Лицей № 1533 (информационных технологий), Москва

Моделирование одноэлектронного транзистора

Крупенин Сергей

11 класс

Почтовый адрес: 117296, Ломоносовский просп. 16, Телефон/факс: (095) 133-2435, Е-mail: info@lit.msu.ru

Руководитель: Черкасов Алексей Александрович, преподаватель программирования в лицее № 1533 (информационных технологий)

Одноэлектронный транзистор представляет собой систему, состоящую из двух сверхмалых туннельных переходов, небольшого металлического острова (гранулы) между ними и связанного с ним через нетунельную емкость Cg затвора. Современные методы нанотехнологии позволяют изготовить одноэлектронный SET (Single Electron Tunneling) транзистор  с площадью туннельных переходов менее 100*100 нм и размером острова менее 100 нм. Цель работы состояла в написании программы для моделирования характеристик SET транзистора.

Программа выполняет следующие функции:

- построение графиков вольт-амперной, модуляционной и трехмерной характеристик SET транзистора;

- сохранение изображений этих графиков в виде графических BMP-файлов;

- сохранение числовых массивов этих графиков в виде DAT-файлов;

- построение графиков по двухмерным числовым массивам DAT-файлов и их одновременное отображение с графиками двухмерных характеристик SET транзистора.

Задача по расчету характеристик SET транзистора состоит в том, чтобы вычислить средний ток через транзистор для фиксированных значений напряжения на нем и его затворе при заданной температуре. В теории, разработанной российскими учеными К. К. Лихаревым, Д. А. Авериным и А. Б. Зориным, для одноэлектронных систем и, в частности, для одноэлектронного транзистора, существует система основных уравнений. Это система уравнений для вектора, который определяет вероятность нахождения n избыточных электронов на острове транзистора. Результатом проведенных вычислений является значение тока, соответствующее значениям напряжений на транзисторе и его затворе. Далее, с помощью цикла по напряжению на транзисторе или его затворе рассчитываются вольт-амперная или модуляционная его характеристики. Трехмерная характеристика рассчитывается с помощью вложенного цикла.

Для разработки программы были использованы среда программирования Borland С++ Builder 1.0 и операционная система Microsoft Windows 95.

Для эксплуатации программы необходима Wintel-платформа с процессором Intel Pentium (тактовая частота 100 и более MHz), 8 и более Mбайт оперативной памяти, 2 и более Mбайт видеопамяти и операционной системой Microsoft Windows 95/98/NT.

При запуске программы появляется основное окно SET Transistor Modeling. В нем представлены:

- условная схема SET транзистора;

- панель с окнами редактирования параметров;

- панель с управляющими кнопками (Redraw, Help, Exit);

- панели для вольт-амперной и модуляционной характеристик транзистора;

В основном окне программы также присутствует кнопка Load default parameters, при нажатии на которою программа автоматически загружает значения параметров транзистора, установленные по умолчанию. В процессе работы пользователь может вводить значения параметров SET транзистора, в соответствии с которыми программа перестраивает графики характеристик. Полноэкранный вид панелей вольт-амперной и модуляционной характеристик (окна Voltage-Current characteristic и Modulation characteristic) функционально отличается от стандартного возможностью загружать плоские кривые, построенные по двухмерным числовым массивам DAT-файлов, в том же масштабе, что и график характеристики.

Из основного окна можно вызвать окно трехмерного моделирования (кнопка 3D modeling). В окне трехмерного моделирования 3D modeling представлены:

- панель с изображением графика трехмерной характеристики;

- закладки с параметрами изображения

- панель с окнами редактирования параметров SET транзистора, напряжений на его электродах и температуры;

- панель Ranges с окнами редактирования крайних значений диапазона напряжения на транзисторе и на его затворе;

- панель с управляющими кнопками (Redraw, Help, Close);

- кнопка Load default parameters для автоматической загрузки значений параметров, установленных по умолчанию.

Программа позволяет пользователю независимо редактировать все пять графиков: вольт-амперной и модуляционной характеристик (в основном окне и на полном экране) и трехмерной модели - при скрытии окон 3D Modeling, Voltage-Current characteristic и Modulation characteristic, все их параметры сохраняются.

Программа может быть использована для расчета и демонстрации характеристик SET транзистора при различных значениях его параметров, приложенных напряжений и рабочей температуры. Программа позволяет сравнивать экспериментально полученные характеристики с теоретически рассчитанными и дает возможность методом подгонки определять основные электрические параметры экспериментальных структур. Программа может быть использована в научных исследованиях одноэлектронных структур, а также может служить учебным пособием для студентов.

Литература

1. Зорин А. Б. Алгоритм расчета тока в одноэлектронном транзисторе. «Наука», 1997.

2. Хендерсон К., Рейсдорф К. Borland C++Builder. «БИНОМ», 1998.