Информатика

Лицей №1533 (информационных технологий), Москва

Автоматизация системы выращивания кристаллов GaAs

Веретенкин Илья

11 класс

Почтовый адрес: 117296, Ломоносовский просп. 16, Телефон/факс: (095) 133-2435, Е-mail: info@lit.msu.ru

Руководитель: Антонова Марианна Константиновна, преподаватель Лицея №1533 (информационных технологий)

Полупроводниковые приборы на основе GaAs находят в настоящее время широкое применение в разнообразных научных исследованиях и прикладной технике. Детектор ионизирующих излучений и элементарных частиц на основе арсенида галлия представляется одним из перспективных видов детекторов, работающих при комнатной температуре. Однако используемые в настоящее время технологии получения GaAs не позволяют получить материал с необходимыми свойствами. В частности, в ИЯИ РАН проводится работа по созданию новой технологии получения GaAs.

Существующие методы выращивания монокристалла GaAs предполагают проведение процесса при температуре, близкой к температуре плавления GaAs. При этом в кристалле возникают многочисленные точечные дефекты. Соответственно свойства кристалла ухудшаются. Количество дефектов резко падает с понижением температуры выращивания.

Предполагается, что наиболее эффективным техническим решением проблемы выращивания кристаллов GaAs при пониженных температурах является использование метода синтеза с диффузией через расплав, основанного на подпитке расплава из паровой фазы. Для успешного применения этого метода система управления должна в течение длительного времени (десятки дней) обеспечивать регулирование трех основных параметров: температуры фронта кристаллизации (1000-1100 С), температурного градиента в расплаве и требуемого парциального давления мышьяка.

Получение удовлетворительных результатов с учетом необходимости проведения большого количества высокоточных расчетов возможно только при контроле технологического процесса с помощью компьютера. Поэтому потребовалось создать программу управления установкой.

Основными функциями созданной программы являются следующие функции:

- управление цифро-аналоговыми и аналогово-цифровыми преобразователями фирмы National Instruments (программная настройка каждого модуля, ввод/вывод данных);

- фиксация аппаратных ошибок оборудования с возможностью последующего просмотра кода, места и времени возникновения ошибки;

- запись всех получаемых от оборудования и передаваемых оборудованию данных в специальный журнал;

- представление различных данных в виде текста, линейных графиков, диаграмм, схем и т.д.

Обмен данными между компьютером и оборудованием National Instruments осуществляется через последовательный порт, служащий для посылки команд модулям, и параллельный - для передачи данных.

Интерфейс программы организован так, что в ходе опыта на экране отображается схематичное изображение установки и процесса роста кристалла. Пользователю представляется возможность следить за различными показаниями установки, на основе которых производится тонкое регулирование установки. С этой целью в рабочий экран интерфейса включены вспомогательные окна, отображающие состояние установки, значения параметров каждого АЦП и ЦАП и т.д.

Создан программный эмулятор установки, который дает возможность продемонстрировать действие установки при ее отсутствии.

Литература

1. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на C++, 2-е изд./Пер с англ. - М.: "Издательство Бином", СПб: "Невский диалект", 1998.

2. Хендерсон К., Рейсдорф К. Borland C++Builder. «БИНОМ», 1998.

3. National Instruments Documentation.